# 8051 八位数字时钟

# 项目简介

本项目是一款基于 8051 单片机的八位数码管数字时钟。程序使用 Keil C51 编写，工程目标器件配置为 Atmel AT89C52，配套 Proteus ISIS 仿真工程。

源码实现了时钟计时、八位数码管动态扫描、按键设置、三组闹钟、蜂鸣器提示和 60 秒倒计时等功能。仓库同时保留了 Keil 工程文件、Proteus 仿真文件、HEX 固件以及历史构建产物，适合用于学习 8051 定时器、数码管动态显示、按键扫描和单片机工程开发流程。

# 项目状态

本项目目录中包含：

- Keil C51 工程源文件；

- AT89C52 八位数字时钟程序；

- Proteus ISIS 仿真工程；

- 历史构建生成的 HEX、OBJ、LST、M51 等文件。

根据目录中保存的工程日志和链接映射文件，项目曾经生成过 HEX 文件，记录的程序规模约为：

data  = 42 bytes

xdata = 0 bytes

code  = 1656 bytes

以上信息来自项目中保存的历史构建产物。本次仅对文件进行了静态读取，未重新执行 Keil 编译、未启动 Proteus 仿真，也未进行真实硬件烧录测试。因此，不能据此断言当前环境下所有功能均已验证通过。

# 主要功能

- 八位数码管显示当前时间，格式为 `HH-MM-SS`；

- 支持设置小时、分钟和秒；

- 支持设置三组闹钟时间；

- 闹钟时间到达后控制蜂鸣器提示；

- 每小时最后十秒提供预提醒逻辑；

- 支持 60 秒倒计时；

- 使用 Timer0 中断完成数码管动态扫描；

- 提供 Keil uVision 工程文件；

- 提供 Proteus 仿真电路文件；

- 提供 Intel HEX 固件文件。

# 硬件组成

| 模块 | 器件或说明 |
| --- | --- |
| 主控芯片 | AT89C52，工程目标配置 |
| 系统时钟 | 工程配置为 24 MHz |
| 显示模块 | 两个四位共阴极数码管，组成八位显示 |
| 锁存器 | 2 × 74HC573 |
| 按键 | 5 个独立按键 |
| 提示模块 | 蜂鸣器及驱动电路 |
| 仿真软件 | Proteus ISIS |
| 开发环境 | Keil uVision 5 / C51 |

Proteus 原理图中还包含晶振、复位电路、电阻、电容及其他外围器件。

# 引脚分配

| 单片机引脚 | 功能 |
| --- | --- |
| P0 | 数码管段码数据总线 |
| P2.0 | 段码锁存器 74HC573 的锁存控制，源码名称 LE1 |
| P2.1 | 位选锁存器 74HC573 的锁存控制，源码名称 LE2 |
| P1.0 | 按键 SB1：切换设置项目 |
| P1.1 | 按键 SB2：当前设置项加一 |
| P1.2 | 按键 SB3：当前设置项减一 |
| P1.3 | 按键 SB4：退出设置 |
| P1.4 | 按键 SB5：启动 60 秒倒计时 |
| P3.2 | 蜂鸣器控制，源码名称 BUZ |

# 按键操作

程序通过 Set 变量切换不同的设置状态：

| 状态 | 功能 |
| --- | --- |
| Set = 0 | 正常显示当前时间或倒计时 |
| Set = 1 | 设置当前时间的小时 |
| Set = 2 | 设置当前时间的分钟 |
| Set = 3 | 设置当前时间的秒 |
| Set = 4 | 设置第 1 组闹钟的小时 |
| Set = 5 | 设置第 1 组闹钟的分钟 |
| Set = 6 | 设置第 2 组闹钟的小时 |
| Set = 7 | 设置第 2 组闹钟的分钟 |
| Set = 8 | 设置第 3 组闹钟的小时 |
| Set = 9 | 设置第 3 组闹钟的分钟 |

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| SB1 | 循环切换正常显示和各个设置项目 |
| SB2 | 当前设置项加一 |
| SB3 | 当前设置项减一 |
| SB4 | 立即退出设置并返回正常显示 |
| SB5 | 启动 60 秒倒计时 |

小时范围为 0~23，分钟和秒范围为 0~59。按键程序包含约 10 ms 延时消抖，并等待按键释放。

# 软件架构

## 主循环

主循环主要完成以下工作：

- 根据当前模式更新显示缓冲区；

- 扫描并处理按键；

- 根据当前时间和闹钟状态控制蜂鸣器；

- 执行约 100 ms 的循环延时。

主要函数包括：

- `Display()`：组织八位数码管显示内容和设置项闪烁状态；

- `Scankey()`：完成按键扫描、消抖及参数修改；

- `Write_Duan()`：向段码锁存器输出数据；

- `Write_Wei1()`：向位选锁存器输出数据；

- `ET0_T0()`：Timer0 中断服务函数。

## 数码管动态扫描

程序通过两个 74HC573 分别锁存段码和位选数据。Timer0 中断中依次完成：

- 关闭当前显示；

- 输出段码；

- 产生段码锁存脉冲；

- 输出位选数据；

- 产生位选锁存脉冲；

- 切换到下一位数码管。

八位数码管快速轮流点亮，利用视觉暂留形成完整显示。

## Timer0 计时

源码使用以下参数重装 Timer0：

TH0 = (65536 - 4000) >> 8;

TL0 = (65536 - 4000) & 0xff;

程序通过累计中断次数推进秒、分、时和倒计时变量。Timer0 中断同时负责数码管动态扫描、倒计时递减和时间进位。

注意：按照标准 12T 8051、24 MHz 晶振估算，上述重装值对应的单次中断周期约为 2 ms，而程序累计 250 次中断后增加 1 秒，理论累计时间约为 500 ms。因此软件计时基准可能存在偏快问题。实际结果还会受到单片机型号、晶振频率、Timer0 模式和 Proteus 配置影响，使用前应通过实测重新校准。

## 蜂鸣器逻辑

当当前时间的小时、分钟与任意一组闹钟相同时，且秒数小于 5，程序会翻转蜂鸣器控制信号进行提示。

程序还包含以下预提醒逻辑：

每小时 59:50 ～ 59:59

蜂鸣器的有效电平取决于原理图中的驱动方式以及实际使用的有源或无源蜂鸣器，移植到实物时需要重新确认。

# 工程结构

20351106 8位数字时钟/

├── 仿真.DSN                  # Proteus ISIS 仿真电路

├── 仿真.PWI                  # Proteus 工作区文件

├── Last Loaded 仿真.DBK      # Proteus 最近加载备份

└── 程序/

├── main.c                # 主程序源码

├── STARTUP.A51           # Keil C51 启动汇编文件

├── 程序.uvproj           # Keil uVision 工程文件

├── 程序.uvopt            # Keil 工程选项文件

├── 程序.hex              # Intel HEX 固件文件

├── 程序.M51              # 链接映射文件

├── 程序.lnp              # 链接器参数文件

├── 程序.build_log.htm    # 构建日志

├── 程序.plg              # 工程日志

├── *.OBJ                 # 编译生成的目标文件

├── *.LST                 # 编译生成的列表文件

└── *.uvgui.* / *.bak     # IDE 配置和备份文件

# Keil 编译方法

- 安装 Keil uVision 5 和 C51/PK51 工具链；

- 打开工程文件：

`text

程序/程序.uvproj

`

- 确认目标器件为 `AT89C52`；

- 确认工程时钟配置为 `24 MHz`；

- 执行 `Build` 或 `Rebuild Target 1`；

- 编译完成后生成：

`text

程序/程序.hex

`

目录中已有的构建日志和链接映射文件显示，曾经有一次构建生成了 HEX 文件，且记录为 0 个错误、0 个警告。该信息属于已有历史构建记录，本次未在当前环境重新编译。

# Proteus 仿真方法

- 使用 Proteus 打开：

`text

仿真.DSN

`

- 在单片机属性中检查程序文件路径；

- 如有需要，重新指定：

`text

程序/程序.hex

`

- 检查单片机型号和时钟频率；

- 运行仿真并测试按键、数码管和蜂鸣器行为。

## 仿真与 Keil 工程的配置差异

当前 Keil 工程与 Proteus 文件存在需要核对的差异：

- Keil 工程目标器件为 `AT89C52`；

- Keil 工程时钟配置为 `24 MHz`；

- Proteus 文件中可识别到 `AT89C51/AT89C52` 相关模型信息；

- Proteus 文件中可识别到 `12 MHz` 时钟设置；

- Proteus 文件可能保留原作者电脑上的历史 HEX 路径。

因此，不能直接宣称当前 Keil 工程与 Proteus 仿真完全匹配。打开仿真前应重新核对单片机型号、时钟频率、Timer0 参数和 HEX 文件路径。

# 固件烧录说明

目录中存在 Intel HEX 文件，但工程配置中的 InvalidFlash 状态表明没有硬件下载配置，当前也没有真实开发板烧录记录。

如需烧录到实物，应根据实际芯片和开发工具完成以下检查：

- 确认目标芯片型号；

- 确认晶振频率与程序定时参数一致；

- 确认 P0、P1、P2、P3 引脚连接；

- 确认数码管共阴/共阳类型；

- 确认蜂鸣器驱动电路和有效电平；

- 使用合适的 8051 烧录器加载 `程序.hex`。

# 已知限制

- 时间和闹钟参数保存在 RAM 中，断电后不会保存；

- 未使用独立 RTC 芯片，实际走时精度需要校准；

- 工程依赖 24 MHz 时钟配置，更换晶振后需要重新计算 Timer0 参数；

- 倒计时功能固定为 60 秒，不能自定义、暂停或取消；

- 按键采用轮询和阻塞式延时，长按不支持连续调节；

- 闹钟没有独立启用/禁用、消音和持久化功能；

- 蜂鸣器输出频率依赖程序时序和硬件类型，不能视为精确音调；

- 源码集中在单个 `main.c` 文件中，尚未拆分为独立模块；

- 源码和日志中存在旧路径、历史项目名称及编码问题；

- Proteus 文件与 Keil 工程存在型号、时钟和路径差异，需要人工核对；

- 当前目录没有发现正式 README、BOM、实物照片、测试记录或许可证文件。

# 后续改进方向

- 增加 DS1302、DS3231 等 RTC 芯片；

- 使用 EEPROM 保存时间和闹钟设置；

- 重新计算并实测校准 Timer0 定时参数；

- 支持自定义倒计时时间；

- 增加闹钟启用、禁用和消音功能；

- 优化按键处理，支持长按连续调整；

- 将显示、按键、时钟和蜂鸣器功能拆分为独立模块；

- 将源码及注释统一转换为 UTF-8；

- 补充原理图截图、实物照片、接线说明和仿真视频；

- 添加 `.gitignore`，忽略 OBJ、LST、M51 等可再生构建文件；

- 添加明确的开源许可证。

# 验证说明

当前结论基于项目文件的静态检查：

- 已确认目录中存在 Keil 工程、源码、HEX 文件和 Proteus 工程文件；

- 已确认历史构建记录中存在成功生成 HEX 的记录；

- 未重新执行 Keil 编译；

- 未启动 Proteus 验证显示、按键和蜂鸣器功能；

- 未进行真实硬件烧录和实物测试。

因此，本文档描述的是项目源码和工程文件中体现的设计与功能，不代表全部功能已经完成实测验证。

# 许可证

当前项目目录中未发现许可证文件。公开发布前，请根据项目作者意愿补充 MIT、GPL-3.0 或其他合适的开源许可证。